СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

| № тома | Наименование |
| --- | --- |
| Том 1 | Проект межевания территории. Основная часть. |
| Том 2 | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию. |

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Часть 1 | Пояснительная записка |  |
| Часть 2 | Графические материалы |  |
| Часть 3 | Приложения |  |

Часть 1. Пояснительная записка

- Исходно-разрешительная документация для выполнения работ

Проект межевания территории в границах: Садоводческого некоммерческого товарищества «Песочная» Тульского завода «Электропривод», Ленинского района, Тульской области разработан на основании следующих документов:

- Постановления Администрации города Тулы от 21.01.2019 №98 О подготовке проекта межевания территории Коллективного сада Тульского завода «Электропривод» «Песочная»

- Задания на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах: Коллективного сада Тульского завода «Электропривод» «Песочная», Ленинского района, Тульской области от 29.01.2019;

-  Правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула, утвержденным Решением Тульской Городской Думы от 23.12.2016 года №33/839 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула» в новой редакции»;

- Генерального плана муниципального образования город Тула, утвержденного Решением Тульской Городской Думы от 23.12.2016 №33/838.

При разработке проекта межевания территории учтены требования следующих нормативно-правовых документов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017);

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017);

- Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ;

- Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 137-ФЗ (последняя редакция);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы, и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации»);

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»

- Проектное решение

Подготовка проекта межевания осуществляется в целях образования земельного участка общего назначения (проезды) садоводческого некоммерческого товарищества «Песочная» Тульского завода «Электропривод», уточнения границ ранее учтённых земельных участков, исправления реестровых ошибок содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, перераспределения земель на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Песочная» Тульского завода «Электропривод».

Проект межевания территории выполнен в соответствии с п. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которому подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Территория проекта межевания относится к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения и расположена в зоне ведения садоводства и огородничества - СХ-2 в границах кадастровых кварталов 71:14:010815, 71:14:010814 и 71:14:010801.

В соответствии с Актом на право пользования землей №147 от 17.04.1974 в пользование СНТ «Песочная» было выделено 50 000 кв.м, также в соответствии с «Делом №42 об отводе земли объединению «Тулаэлектропривод» под коллективное садоводство на землях Ленинского района» была выделена дополнительно территория площадью 0,4 га (Письмо Производственного управления «Центроруда» Барсуковского Рудоуправления №03/818 от 14.04.1986), однако в настоящее время, фактическая площадь территории СНТ составляет 66 223 кв.м. Данное увеличение фактической площади территории СНТ обусловлено тем, что не был выделен в пользование земельный участок, обеспечивающиз доступ к земельным участкам собственников СНТ (земли общего пользования под проездами); также земельные участки входящие в состав СНТ, были уточнены по фактическим границам, в связи с чем площади земельных участков были увеличены на величину не превышающую предельный минимальный размер земельных участков (ст. 42.8 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

СНТ расположено на территории Барсуковского месторождения флюсовых известняков, из-за чего рельеф всей территории СНТ отличается высокой овражностью с большими уклонами. Также СНТ были выделены дополнительные территории на основании документов об отводе земель Тульскому заводу «Электропривод» для коллективного садоводства, таких как «Дело №33 землеустроительной подготовки по изъятию части земель Барсуковского рудоуправления и отводу их Тульскому заводу «Электропривод» под коллективное садоводство рабочих и служащих», в котором присутствует выкопировка части земель Барсуковского рудоуправления, конфигурация земель на которой соответствует конфигурации территории проекта межевания, и «Дело №42 об отводе земли объединению «Тулаэлектропривод» под коллективное садоводство на землях Ленинского района».

Территория проекта межевания определена на основании Акта о предоставлении земельного участка под организацию СНТ, материалов землеотводных дел, полученных в результате запроса в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства, а так же по фактической топографической съемке территории СНТ в сложившихся на местности границах.

В соответствии с землеотводными документами, СНТ расположено на территории отработанных карьеров, земель нарушенных горными разработками, в связи с чем территория СНТ имеет неравномерный рельеф.

Перечни координат характерных поворотных точек образуемых земельных участков и границ территории проекта межевания в системе координат МСК-71.1 приведены в таблицах.

Ведомость координат поворотных точек

границ территории проекта межевания

| Площадь территории проекта межевания 66 223 кв.м. |  |  |
| --- | --- | --- |
| N поворотной точки | Х | Y |
| 1 | 752880,06 | 254525,89 |
| 2 | 752897,77 | 254556,03 |
| 3 | 752899,01 | 254557,49 |
| 4 | 752913,93 | 254582,35 |
| 5 | 752932,30 | 254574,64 |
| 6 | 752934,15 | 254578,33 |
| 7 | 752946,44 | 254621,97 |
| 8 | 752938,22 | 254626,43 |
| 9 | 752943,03 | 254635,03 |
| 10 | 752956,23 | 254658,64 |
| 11 | 752936,61 | 254665,62 |
| 12 | 752932,30 | 254669,98 |
| 13 | 752914,12 | 254671,85 |
| 14 | 752889,42 | 254674,84 |
| 15 | 752894,54 | 254678,85 |
| 16 | 752900,40 | 254678,10 |
| 17 | 752903,46 | 254679,14 |
| 18 | 752907,17 | 254691,06 |
| 19 | 752917,37 | 254685,06 |
| 20 | 752922,75 | 254688,57 |
| 21 | 752926,43 | 254698,41 |
| 22 | 752921,52 | 254701,40 |
| 23 | 752928,56 | 254717,96 |
| 24 | 752933,90 | 254725,27 |
| 25 | 752926,27 | 254730,97 |
| 26 | 752919,85 | 254737,54 |
| 27 | 752914,09 | 254746,60 |
| 28 | 752909,27 | 254752,03 |
| 29 | 752896,10 | 254770,68 |
| 30 | 752888,65 | 254784,02 |
| 31 | 752888,33 | 254802,42 |
| 32 | 752888,03 | 254803,67 |
| 33 | 752888,46 | 254810,79 |
| 34 | 752888,19 | 254811,19 |
| 35 | 752890,42 | 254812,68 |
| 36 | 752895,85 | 254825,10 |
| 37 | 752900,11 | 254829,17 |
| 38 | 752915,11 | 254843,87 |
| 39 | 752940,00 | 254843,05 |
| 40 | 752966,76 | 254839,59 |
| 41 | 752987,72 | 254834,70 |
| 42 | 752988,41 | 254837,70 |
| 43 | 752987,78 | 254844,40 |
| 44 | 752984,64 | 254857,38 |
| 45 | 753009,58 | 254863,54 |
| 46 | 753009,92 | 254861,17 |
| 47 | 753025,86 | 254857,89 |
| 48 | 753026,02 | 254856,21 |
| 49 | 753040,10 | 254852,23 |
| 50 | 753045,20 | 254874,67 |
| 51 | 753031,89 | 254901,68 |
| 52 | 753025,80 | 254930,44 |
| 53 | 753004,20 | 254926,86 |
| 54 | 752981,41 | 254922,12 |
| 55 | 752968,58 | 254917,92 |
| 56 | 752963,60 | 254915,20 |
| 57 | 752958,14 | 254914,88 |
| 58 | 752951,19 | 254912,86 |
| 59 | 752950,29 | 254909,13 |
| 60 | 752951,15 | 254905,31 |
| 61 | 752927,18 | 254898,76 |
| 62 | 752902,87 | 254893,78 |
| 63 | 752879,66 | 254889,31 |
| 64 | 752879,68 | 254884,57 |
| 65 | 752854,41 | 254878,89 |
| 66 | 752813,10 | 254875,02 |
| 67 | 752780,53 | 254860,96 |
| 68 | 752780,34 | 254861,86 |
| 69 | 752749,35 | 254852,24 |
| 70 | 752735,05 | 254838,33 |
| 71 | 752716,70 | 254823,46 |
| 72 | 752714,38 | 254827,95 |
| 73 | 752711,78 | 254834,75 |
| 74 | 752707,90 | 254835,79 |
| 75 | 752690,83 | 254831,19 |
| 76 | 752688,92 | 254837,79 |
| 77 | 752675,23 | 254833,04 |
| 78 | 752673,76 | 254830,77 |
| 79 | 752668,81 | 254823,11 |
| 80 | 752666,23 | 254817,64 |
| 81 | 752665,29 | 254813,49 |
| 82 | 752668,60 | 254798,81 |
| 83 | 752666,62 | 254795,25 |
| 84 | 752658,37 | 254791,90 |
| 85 | 752659,18 | 254783,81 |
| 86 | 752663,12 | 254775,87 |
| 87 | 752688,17 | 254781,32 |
| 88 | 752694,93 | 254782,79 |
| 89 | 752695,00 | 254781,98 |
| 90 | 752695,58 | 254768,55 |
| 91 | 752743,56 | 254748,71 |
| 92 | 752741,64 | 254744,23 |
| 93 | 752746,68 | 254738,00 |
| 94 | 752773,08 | 254732,34 |
| 95 | 752773,22 | 254736,00 |
| 96 | 752796,24 | 254726,06 |
| 97 | 752800,94 | 254715,77 |
| 98 | 752806,35 | 254714,93 |
| 99 | 752808,59 | 254723,18 |
| 100 | 752828,79 | 254725,18 |
| 101 | 752838,80 | 254726,46 |
| 102 | 752845,33 | 254730,17 |
| 103 | 752849,81 | 254736,40 |
| 104 | 752852,87 | 254743,42 |
| 105 | 752847,05 | 254759,29 |
| 106 | 752844,88 | 254763,98 |
| 107 | 752841,16 | 254762,82 |
| 108 | 752827,56 | 254786,34 |
| 109 | 752806,05 | 254779,04 |
| 110 | 752803,34 | 254786,65 |
| 111 | 752783,25 | 254788,61 |
| 112 | 752765,18 | 254797,20 |
| 113 | 752742,81 | 254800,15 |
| 114 | 752735,58 | 254798,10 |
| 115 | 752739,76 | 254805,15 |
| 116 | 752755,51 | 254815,22 |
| 117 | 752755,93 | 254805,47 |
| 118 | 752756,74 | 254805,50 |
| 119 | 752757,04 | 254802,57 |
| 120 | 752762,88 | 254802,89 |
| 121 | 752784,37 | 254796,85 |
| 122 | 752791,63 | 254794,32 |
| 123 | 752793,12 | 254823,61 |
| 124 | 752800,53 | 254836,17 |
| 125 | 752811,60 | 254839,82 |
| 126 | 752815,29 | 254841,60 |
| 127 | 752838,69 | 254803,51 |
| 128 | 752849,58 | 254809,43 |
| 129 | 752852,43 | 254793,78 |
| 130 | 752843,58 | 254786,75 |
| 131 | 752851,80 | 254775,69 |
| 132 | 752853,92 | 254776,96 |
| 133 | 752865,14 | 254765,25 |
| 134 | 752872,85 | 254753,76 |
| 135 | 752874,27 | 254753,07 |
| 136 | 752871,19 | 254733,75 |
| 137 | 752868,11 | 254724,78 |
| 138 | 752861,23 | 254712,34 |
| 139 | 752834,49 | 254687,52 |
| 140 | 752811,18 | 254691,45 |
| 141 | 752803,68 | 254692,75 |
| 142 | 752776,33 | 254694,20 |
| 143 | 752770,27 | 254695,78 |
| 144 | 752756,22 | 254702,87 |
| 145 | 752761,08 | 254711,02 |
| 146 | 752754,35 | 254715,17 |
| 147 | 752753,11 | 254727,93 |
| 148 | 752723,30 | 254742,16 |
| 149 | 752729,17 | 254731,23 |
| 150 | 752734,91 | 254702,18 |
| 151 | 752723,64 | 254684,12 |
| 152 | 752722,31 | 254678,30 |
| 153 | 752719,57 | 254671,84 |
| 154 | 752719,35 | 254669,54 |
| 155 | 752703,41 | 254642,08 |
| 156 | 752692,22 | 254648,39 |
| 157 | 752686,02 | 254644,00 |
| 158 | 752669,53 | 254634,91 |
| 159 | 752655,02 | 254627,52 |
| 160 | 752687,91 | 254613,58 |
| 161 | 752708,93 | 254604,60 |
| 162 | 752709,73 | 254605,60 |
| 163 | 752728,25 | 254596,95 |
| 164 | 752745,44 | 254589,31 |
| 165 | 752768,20 | 254583,59 |
| 166 | 752766,50 | 254580,32 |
| 167 | 752772,42 | 254577,44 |
| 168 | 752773,84 | 254576,47 |
| 169 | 752791,08 | 254569,41 |
| 170 | 752790,64 | 254568,58 |
| 171 | 752805,81 | 254561,31 |
| 172 | 752808,61 | 254560,93 |
| 173 | 752826,75 | 254552,77 |
| 174 | 752825,98 | 254550,58 |
| 175 | 752834,24 | 254546,00 |
| 176 | 752843,45 | 254541,69 |
| 177 | 752841,61 | 254538,49 |
| 178 | 752859,65 | 254529,65 |
| 179 | 752862,39 | 254534,84 |
| 180 | 752874,89 | 254528,12 |
| 181 | 752880,06 | 254525,89 |

- Описание местоположения границ образуемых земельных

участков. Сведения о границах образуемых и изменяемых земельных

участков

| № п/п | Наименование | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории проекта межевания, в том числе: | 66 223 м2 |  |
| 2 | Площадь территории образуемых земельных участков | 11 229 м2 |  |
| 3 | Площадь территории изменяемых* земельных участков | 16 429 м2 | * земельных участков (ранее учтённых), изменённых путём утончения местоположения границ и площади |

Границы территории проекта межевания расположены в границах кадастровых кварталов 71:14:010814, 71:14:010815 и 71:14:010901. Основная часть территории проекта межевания расположена в границах кадастрового квартала 71:14:010814 и 71:14:010815 и относится к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Виды разрешенного использования земельных участков определены согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула, утвержденным Решением Тульской Городской Думы от 23.12.2016 года  №33/839 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования город Тула» в новой редакции», Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 (ред. от 04.02.2019) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»:

– Земельные участки общего назначения (13.0);

– Ведение садоводства (13.2).

Описание видов разрешенного использования земельных участков соответственно:

– Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования;

– Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей.

Код (числовое обозначение) видов разрешенного использования земельных участков соответственно: 13.0; 13.2.

Каталог координат поворотных углов образуемых земельных участков для размещения проездов в системе координат МСК – 71.1 приведены в таблице.

Ведомость координат поворотных точек образуемых

земельных участков

| Номер земельного участка на чертеже: ЗУ1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка 7 043 кв.м. |  |  |
| N поворотной точки | Х | Y |
| н1 | 752913,88 | 254582,37 |
| н2 | 752932,30 | 254574,64 |
| н3 | 752934,15 | 254578,33 |
| н4 | 752915,40 | 254585,62 |
| н5 | 752895,96 | 254593,47 |
| н6 | 752877,63 | 254601,73 |
| н7 | 752858,99 | 254609,45 |
| н8 | 752841,70 | 254617,28 |
| н9 | 752822,05 | 254626,30 |
| н10 | 752810,43 | 254630,92 |
| н11 | 752803,79 | 254634,54 |
| н12 | 752804,84 | 254636,34 |
| н13 | 752818,77 | 254660,34 |
| н14 | 752817,02 | 254661,35 |
| н15 | 752826,13 | 254676,19 |
| н16 | 752831,11 | 254681,88 |
| н17 | 752834,56 | 254683,34 |
| н18 | 752839,92 | 254682,90 |
| н19 | 752848,40 | 254680,32 |
| н20 | 752855,38 | 254677,37 |
| н21 | 752874,92 | 254673,85 |
| н22 | 752893,10 | 254670,79 |
| н23 | 752892,20 | 254668,94 |
| н24 | 752909,16 | 254660,70 |
| н25 | 752912,99 | 254668,10 |
| н26 | 752920,13 | 254666,93 |
| н27 | 752912,80 | 254657,59 |
| н28 | 752915,44 | 254652,21 |
| н29 | 752926,07 | 254647,28 |
| н30 | 752936,61 | 254665,62 |
| н31 | 752932,24 | 254670,03 |
| н32 | 752914,12 | 254671,85 |
| н33 | 752889,42 | 254674,84 |
| н34 | 752882,52 | 254676,13 |
| н35 | 752848,74 | 254683,16 |
| н36 | 752846,29 | 254691,98 |
| н37 | 752848,83 | 254695,70 |
| н38 | 752866,09 | 254709,89 |
| н39 | 752867,13 | 254713,02 |
| н40 | 752870,72 | 254711,44 |
| н41 | 752873,40 | 254725,99 |
| н42 | 752875,13 | 254725,36 |
| н43 | 752877,74 | 254745,05 |
| н44 | 752883,23 | 254776,13 |
| н45 | 752885,14 | 254781,62 |
| н46 | 752888,65 | 254784,02 |
| н47 | 752888,59 | 254786,50 |
| н48 | 752888,33 | 254802,42 |
| н49 | 752888,03 | 254803,67 |
| н50 | 752888,46 | 254810,79 |
| н51 | 752888,18 | 254811,25 |
| н52 | 752870,04 | 254837,93 |
| н53 | 752867,42 | 254844,60 |
| н54 | 752868,76 | 254850,18 |
| н55 | 752882,14 | 254856,33 |
| н56 | 752883,21 | 254856,87 |
| н57 | 752899,91 | 254861,46 |
| н58 | 752907,89 | 254863,66 |
| н59 | 752933,71 | 254870,11 |
| н60 | 752956,64 | 254876,48 |
| н61 | 752957,24 | 254876,29 |
| н62 | 752978,41 | 254881,46 |
| н63 | 753004,73 | 254888,04 |
| н64 | 753019,17 | 254892,41 |
| н65 | 753024,58 | 254894,66 |
| н66 | 753045,20 | 254874,67 |
| н67 | 753031,89 | 254901,67 |
| н68 | 753016,89 | 254898,88 |
| н69 | 753013,94 | 254898,33 |
| н70 | 753014,88 | 254895,26 |
| н71 | 753010,77 | 254893,39 |
| н72 | 752983,44 | 254886,92 |
| н73 | 752956,71 | 254880,59 |
| н74 | 752939,68 | 254876,20 |
| н75 | 752933,85 | 254874,60 |
| н76 | 752908,58 | 254868,42 |
| н77 | 752884,86 | 254862,08 |
| н78 | 752859,51 | 254856,33 |
| н79 | 752827,37 | 254849,80 |
| н80 | 752822,56 | 254849,62 |
| н81 | 752818,86 | 254847,53 |
| н82 | 752785,81 | 254835,53 |
| н83 | 752758,59 | 254823,84 |
| н84 | 752726,84 | 254803,26 |
| н85 | 752719,41 | 254794,89 |
| н86 | 752713,85 | 254789,23 |
| н87 | 752706,81 | 254786,77 |
| н88 | 752706,25 | 254788,41 |
| н89 | 752694,62 | 254786,65 |
| н90 | 752694,93 | 254782,79 |
| н91 | 752695,00 | 254781,98 |
| н92 | 752709,80 | 254781,14 |
| н93 | 752722,00 | 254776,80 |
| н94 | 752750,74 | 254770,22 |
| н95 | 752777,76 | 254760,17 |
| н96 | 752800,42 | 254750,29 |
| н97 | 752796,24 | 254726,06 |
| н98 | 752800,94 | 254715,77 |
| н99 | 752806,35 | 254714,93 |
| н100 | 752808,59 | 254723,18 |
| н101 | 752803,99 | 254750,79 |
| н102 | 752824,90 | 254751,28 |
| н103 | 752847,05 | 254759,29 |
| н104 | 752844,88 | 254763,98 |
| н105 | 752841,16 | 254762,82 |
| н106 | 752833,48 | 254760,26 |
| н107 | 752826,79 | 254758,07 |
| н108 | 752819,48 | 254756,41 |
| н109 | 752814,41 | 254755,50 |
| н110 | 752794,38 | 254757,43 |
| н111 | 752778,08 | 254764,32 |
| н112 | 752766,99 | 254769,98 |
| н113 | 752744,44 | 254776,53 |
| н114 | 752729,96 | 254779,19 |
| н115 | 752729,32 | 254782,79 |
| н116 | 752726,11 | 254783,44 |
| н117 | 752727,68 | 254790,81 |
| н118 | 752735,58 | 254798,10 |
| н119 | 752739,76 | 254805,15 |
| н120 | 752755,51 | 254815,22 |
| н121 | 752756,89 | 254816,61 |
| н122 | 752766,02 | 254820,73 |
| н123 | 752784,47 | 254824,13 |
| н124 | 752785,80 | 254824,08 |
| н125 | 752793,12 | 254823,61 |
| н126 | 752800,53 | 254836,17 |
| н127 | 752811,60 | 254839,82 |
| н128 | 752815,29 | 254841,60 |
| н129 | 752828,06 | 254845,64 |
| н130 | 752830,76 | 254846,14 |
| н131 | 752832,26 | 254845,46 |
| н132 | 752839,99 | 254848,58 |
| н133 | 752851,85 | 254850,13 |
| н134 | 752855,54 | 254849,46 |
| н135 | 752861,82 | 254843,02 |
| н136 | 752870,38 | 254828,80 |
| н137 | 752879,84 | 254815,53 |
| н138 | 752881,91 | 254810,17 |
| н139 | 752882,62 | 254802,78 |
| н140 | 752880,98 | 254788,30 |
| н141 | 752879,09 | 254783,12 |
| н142 | 752878,41 | 254774,92 |
| н143 | 752875,98 | 254759,35 |
| н144 | 752874,27 | 254753,07 |
| н145 | 752871,19 | 254733,75 |
| н146 | 752868,11 | 254724,78 |
| н147 | 752861,23 | 254712,34 |
| н148 | 752834,49 | 254687,52 |
| н149 | 752811,18 | 254691,45 |
| н150 | 752803,68 | 254692,75 |
| н151 | 752776,33 | 254694,20 |
| н152 | 752770,27 | 254695,78 |
| н153 | 752756,22 | 254702,87 |
| н154 | 752751,36 | 254694,72 |
| н155 | 752753,01 | 254694,11 |
| н156 | 752753,61 | 254694,81 |
| н157 | 752759,07 | 254693,06 |
| н158 | 752779,52 | 254688,96 |
| н159 | 752784,73 | 254688,90 |
| н160 | 752806,48 | 254687,73 |
| н161 | 752823,76 | 254684,54 |
| н162 | 752812,85 | 254664,26 |
| н163 | 752797,33 | 254636,91 |
| н164 | 752790,97 | 254639,77 |
| н165 | 752778,92 | 254645,55 |
| н166 | 752760,48 | 254653,58 |
| н167 | 752742,59 | 254662,06 |
| н168 | 752719,57 | 254671,84 |
| н169 | 752719,34 | 254669,55 |
| н170 | 752725,94 | 254665,65 |
| н171 | 752738,88 | 254659,38 |
| н172 | 752758,10 | 254649,83 |
| н173 | 752776,32 | 254641,97 |
| н174 | 752794,96 | 254632,96 |
| н175 | 752779,98 | 254606,04 |
| н176 | 752766,50 | 254580,32 |
| н177 | 752772,42 | 254577,44 |
| н178 | 752785,74 | 254604,57 |
| н179 | 752789,95 | 254611,74 |
| н180 | 752794,28 | 254619,07 |
| н181 | 752799,65 | 254627,97 |
| н182 | 752803,17 | 254630,05 |
| н183 | 752820,11 | 254622,88 |
| н184 | 752839,27 | 254614,14 |
| н185 | 752857,28 | 254605,43 |
| н186 | 752874,64 | 254597,99 |
| н187 | 752883,27 | 254594,92 |
| н188 | 752893,36 | 254590,81 |
| н189 | 752900,17 | 254588,12 |

| Номер земельного участка на чертеже: ЗУ2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка 808 кв.м. |  |  |
| N поворотной точки | Х | Y |
| н1 | 752791,63 | 254794,32 |
| н2 | 752793,12 | 254823,61 |
| н3 | 752785,80 | 254824,08 |
| н4 | 752784,47 | 254824,13 |
| н5 | 752766,02 | 254820,73 |
| н6 | 752756,89 | 254816,61 |
| н7 | 752755,51 | 254815,22 |
| н8 | 752755,93 | 254805,47 |
| н9 | 752756,74 | 254805,50 |
| н10 | 752757,04 | 254802,57 |
| н11 | 752762,88 | 254802,89 |
| н12 | 752784,37 | 254796,85 |

| Номер земельного участка на чертеже: ЗУ3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка 1343 кв.м. |  |  |
| N поворотной точки | Х | Y |
| н1 | 752928,56 | 254717,96 |
| н2 | 752933,90 | 254725,27 |
| н3 | 752926,27 | 254730,97 |
| н4 | 752919,85 | 254737,54 |
| н5 | 752914,09 | 254746,60 |
| н6 | 752909,27 | 254752,03 |
| н7 | 752896,10 | 254770,68 |
| н8 | 752888,65 | 254784,02 |
| н9 | 752885,14 | 254781,62 |
| н10 | 752883,23 | 254776,13 |
| н11 | 752877,74 | 254745,05 |
| н12 | 752880,65 | 254744,14 |
| н13 | 752904,67 | 254730,90 |

| Номер земельного участка на чертеже: ЗУ4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка 1400 кв.м. |  |  |
| N поворотной точки | Х | Y |
| н1 | 752903,46 | 254679,14 |
| н2 | 752907,17 | 254691,06 |
| н3 | 752888,90 | 254701,88 |
| н4 | 752884,80 | 254704,30 |
| н5 | 752870,72 | 254711,44 |
| н6 | 752867,13 | 254713,02 |
| н7 | 752866,09 | 254709,89 |
| н8 | 752863,79 | 254708,00 |
| н9 | 752848,83 | 254695,70 |
| н10 | 752846,29 | 254691,98 |
| н11 | 752848,74 | 254683,16 |
| н12 | 752869,35 | 254678,87 |
| н13 | 752882,52 | 254676,13 |
| н14 | 752889,42 | 254674,84 |
| н15 | 752894,54 | 254678,85 |
| н16 | 752900,40 | 254678,10 |
| н17 | 752903,46 | 254679,14 |

| Номер земельного участка на чертеже: ЗУ5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка 635 кв.м. |  |  |
| N поворотной точки | Х | Y |
| н1 | 752785,74 | 254604,57 |
| н2 | 752786,46 | 254604,24 |
| н3 | 752805,18 | 254595,79 |
| н4 | 752820,11 | 254622,88 |
| н5 | 752803,17 | 254630,05 |
| н6 | 752799,65 | 254627,97 |
| н7 | 752794,28 | 254619,07 |
| н8 | 752789,95 | 254611,74 |
| н9 | 752785,74 | 254604,57 |

Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного

использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом

межевания территории

| Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образу-емого участка, кв.м. | Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом планировки территории |  | Код* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом | Наименование вида разрешенного использования* |  |
| :ЗУ1 | 7 043 | Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования | Земельные участки общего назначения | 13.0 |
| :ЗУ2 | 808 | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей | Ведение садоводства | 13.2 |
| :ЗУ3 | 1343 | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей | Ведение садоводства | 13.2 |
| :ЗУ4 | 1400 | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей | Ведение садоводства | 13.2 |
| :ЗУ5 | 635 | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей | Ведение садоводства | 13.2 |

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изм. и доп. от 04.02.2019).

Образование :ЗУ2 происходит в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 71:14:010815:5.

Образование :ЗУ3 происходит в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 71:14:010815:48.

Образование :ЗУ4 происходит в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 71:14:010815:49.

Образование :ЗУ5 происходит в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 71:14:010814:329.

Местоположение образуемых участков :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5 определено по фактическим границам земельных участков, в соответствии с проведенной топографической съемкой.

Границы образуемого :ЗУ1 сформированы по границам существующих проездов, используемых для осуществления доступа к земельным участкам в составе СНТ.

Площадь, вид разрешенного использования земельных участков (ранее учтённых), изменённых путём утончения местоположения границ и площади

Поворотные точки границ изменяемых (измененных) земельных участков определены, согласно п.10 ст.22 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) "О государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.01.2017 г.), методом спутниковых геодезических измерений в соответствии с фактически сложившимся местоположением, существующим на местности пятнадцать и более лет и закрепленным с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения. Площади изменяемых земельных участков уточнены на величину, не превышающую предельно допустимый минимальный размер земельных участков (400 кв.м).

| Номер земельного участка | Площадь земельного участка в соответствии с КПТ*, кв.м. | Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории, кв.м. | Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с КПТ* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71:14:010815:1 | 600 | 603 | для ведения садоводства | Право: № 71-01.14-03.2001-0456.01 от 02.07.2001 (Собственность) |
| 71:14:010815:6 | 600 | 600 | для ведения садоводства | Право: № 71-01.14-22.2003-0278.01 от 20.01.2004 (Собственность) |
| 71:14:010815:7 | 600 | 682 | для ведения садоводства | Право: № 71:14:010815:7-71/001/2018-1 от 12.07.2018 (Собственность) |
| 71:14:010815:9 | 600 | 680 | для ведения садоводства | Право: № 71-71/001-71/001/003/2016-9398/1 от 20.12.2016 (Собственность) |
| 71:14:010815:12 | 600 | 628 | для ведения садоводства | Право: № 71-71-14/012/2007-162 от 19.06.2007 (Собственность) |
| 71:14:010815:13 | 600 | 602 | для ведения садоводства | Право: № 6517 от 15.03.1993 (Собственность) |
| 71:14:010815:16 | 600 | 789 | для ведения садоводства | Право: № 71-71-14/040/2008-052 от 18.12.2008 (Собственность) |
| 71:14:010815:20 | 600 | 659 | для ведения садоводства | Право: № 71-71/001-71/001/058/2015-987/1 от 07.05.2015 (Собственность) |
| 71:14:010815:28 | 600 | 635 | для ведения садоводства | Право: № 71-71-14/044/2009-268 от 19.10.2009 (Собственность) |
| 71:14:010815:34 | 600 | 633 | для ведения садоводства | Право: № 6539 от 15.03.1993 (Собственность) |
| 71:14:010815:35 | 600 | 670 | для ведения садоводства | Право: № 71:14:010815:35-71/001/2018-1 от 09.08.2018 (Собственность) |
| 71:14:010815:36 | 600 | 545 | для ведения садоводства | Право: № 6542 от 15.03.1993 (Собственность) |
| 71:14:010815:38 | 600 | 534 | для ведения садоводства | Право: № 71-71-14/041/2011-125 от 25.08.2011 (Собственность) |
| 71:14:010815:39 | 600 | 703 | для ведения садоводства | Право: № 71-71-14/064/2011-298 от 21.12.2011 (Собственность) |
| 71:14:010815:40 | 600 | 660 | для ведения садоводства | Право: № 6546 от 15.03.1993 (Собственность) |
| 71:14:010815:55 | 600 | 620 | для ведения садоводства | Право: № 71-01.14-3.1999-572.3 от 16.12.1999 (Собственность) |
| 71:14:010815:56 | 600 | 613 | для ведения садоводства | Право: № 71-01.14-01.2001-0467.02 от 18.09.2001 (Собственность) |
| 71:14:010815:57 | 600 | 816 | для ведения садоводства | Право: № 6563 от 15.03.1993 (Собственность) |
| 71:14:010815:58 | 600 | 933 | для ведения садоводства | Право: № 71-71/001-71/001/024/2015-892/2 от 13.03.2015 (Собственность) |
| 71:14:010815:59 | 600 | 660 | для ведения садоводства | Право: № 6565 от 15.03.1993 (Собственность) |
| 71:14:010815:63 | 600 | 610 | для ведения садоводства | Право: № 6569 от 15.03.1993 (Собственность) |
| 71:14:010815:76 | 600 | 557 | для ведения садоводства | Право: № 6853 от 15.03.1993 (Собственность) |
| 71:14:010815:77 | 600 | 660 | для ведения садоводства | Право: № 71-71-14/056/2009-132 от 11.11.2009 (Собственность) |
| 71:14:010815:78 | 600 | 660 | для ведения садоводства | Право: № 71-71-01/091/2012-719 от 21.08.2012 (Собственность) |
| 71:14:010815:80 | 600 | 677 | для ведения садоводства | Право: № 71-71-14/029/2006-349 от 20.12.2006 (Собственность) |

* Кадастровый план территории от 21.11.2018 г. № 71/ИСХ/18-567699

Ведомость координат поворотных точек изменяемых

земельных участков

| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка 603 кв.м. |  |  |
| N поворотной точки | X | Y |
| н1 | 752794,38 | 254757,43 |
| н2 | 752783,25 | 254788,61 |
| н3 | 752765,18 | 254797,20 |
| н4 | 752766,99 | 254769,98 |
| н5 | 752778,08 | 254764,32 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:7 |  |  |
| Площадь земельного участка 682 кв.м. |  |  |
| н1 | 752897,77 | 254556,03 |
| н2 | 752879,09 | 254563,69 |
| н3 | 752862,39 | 254534,84 |
| н4 | 752874,89 | 254528,12 |
| н5 | 752880,06 | 254525,89 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:9 |  |  |
| Площадь земельного участка 680 кв.м. |  |  |
| н1 | 752860,98 | 254571,04 |
| н2 | 752860,67 | 254571,17 |
| н3 | 752849,63 | 254576,11 |
| н4 | 752842,48 | 254579,35 |
| н5 | 752826,75 | 254552,77 |
| н6 | 752825,98 | 254550,58 |
| н7 | 752834,24 | 254546,00 |
| н8 | 752843,50 | 254541,67 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:13 |  |  |
| Площадь земельного участка 602 кв.м. |  |  |
| н1 | 752779,98 | 254606,04 |
| н2 | 752761,20 | 254615,03 |
| н3 | 752745,44 | 254589,31 |
| н4 | 752768,20 | 254583,59 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:16 |  |  |
| Площадь земельного участка 789 кв.м. |  |  |
| н1 | 752687,91 | 254613,58 |
| н2 | 752703,41 | 254642,08 |
| н3 | 752697,21 | 254645,46 |
| н4 | 752692,22 | 254648,39 |
| н5 | 752686,02 | 254644,00 |
| н6 | 752669,53 | 254634,91 |
| н7 | 752655,02 | 254627,52 |
| н8 | 752671,77 | 254620,38 |
| н9 | 752687,91 | 254613,58 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:20 |  |  |
| Площадь земельного участка 659 кв.м. |  |  |
| н1 | 752915,40 | 254585,62 |
| н2 | 752930,57 | 254612,75 |
| н3 | 752911,18 | 254621,35 |
| н4 | 752895,96 | 254593,47 |
| н5 | 752915,40 | 254585,62 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:28 |  |  |
| Площадь земельного участка 635 кв.м. |  |  |
| н1 | 752841,70 | 254617,28 |
| н2 | 752855,81 | 254644,90 |
| н3 | 752837,01 | 254652,29 |
| н4 | 752827,58 | 254635,91 |
| н5 | 752822,05 | 254626,30 |
| н6 | 752822,05 | 254626,30 |
| н7 | 752822,05 | 254626,30 |
| н8 | 752841,70 | 254617,28 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:34 |  |  |
| Площадь земельного участка 633 кв.м. |  |  |
| н1 | 752778,92 | 254645,55 |
| н2 | 752794,73 | 254672,84 |
| н3 | 752776,58 | 254681,20 |
| н4 | 752760,48 | 254653,58 |
| н5 | 752760,48 | 254653,58 |
| н6 | 752778,92 | 254645,55 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:35 |  |  |
| Площадь земельного участка 670 кв.м. |  |  |
| н1 | 752722,74 | 254633,15 |
| н2 | 752738,88 | 254659,38 |
| н3 | 752725,94 | 254665,65 |
| н4 | 752719,34 | 254669,55 |
| н5 | 752703,41 | 254642,08 |
| н6 | 752722,74 | 254633,15 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:36 |  |  |
| Площадь земельного участка 545 кв.м. |  |  |
| н1 | 752930,57 | 254612,75 |
| н2 | 752938,22 | 254626,43 |
| н3 | 752943,03 | 254635,03 |
| н4 | 752924,36 | 254644,30 |
| н5 | 752911,18 | 254621,35 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:38 |  |  |
| Площадь земельного участка 534 кв.м. |  |  |
| н1 | 752943,03 | 254635,03 |
| н2 | 752956,23 | 254658,64 |
| н3 | 752936,61 | 254665,62 |
| н4 | 752926,07 | 254647,28 |
| н5 | 752924,36 | 254644,30 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:39 |  |  |
| Площадь земельного участка 703 кв.м. |  |  |
| н1 | 752911,18 | 254621,35 |
| н2 | 752926,07 | 254647,28 |
| н3 | 752915,44 | 254652,21 |
| н4 | 752912,80 | 254657,59 |
| н5 | 752920,13 | 254666,93 |
| н6 | 752912,99 | 254668,10 |
| н7 | 752892,91 | 254629,25 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:40 |  |  |
| Площадь земельного участка 660 кв.м. |  |  |
| н1 | 752892,91 | 254629,25 |
| н2 | 752909,16 | 254660,70 |
| н3 | 752892,20 | 254668,94 |
| н4 | 752876,36 | 254636,45 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:55 |  |  |
| Площадь земельного участка 620 кв.м. |  |  |
| н1 | 752900,11 | 254829,17 |
| н2 | 752915,11 | 254843,87 |
| н3 | 752907,89 | 254863,66 |
| н4 | 752883,21 | 254856,87 |
| н5 | 752882,14 | 254856,33 |
| н6 | 752900,11 | 254829,17 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:56 |  |  |
| Площадь земельного участка 613 кв.м. |  |  |
| н1 | 752915,11 | 254843,87 |
| н2 | 752940,00 | 254843,05 |
| н3 | 752933,72 | 254870,11 |
| н4 | 752907,89 | 254863,66 |
| н5 | 752915,11 | 254843,87 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:57 |  |  |
| Площадь земельного участка 816 кв.м. |  |  |
| н1 | 752940,00 | 254843,05 |
| н2 | 752966,76 | 254839,59 |
| н3 | 752957,24 | 254876,29 |
| н4 | 752956,64 | 254876,48 |
| н5 | 752933,72 | 254870,11 |
| н6 | 752940,00 | 254843,05 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:58 |  |  |
| Площадь земельного участка 933 кв.м. |  |  |
| н1 | 752966,76 | 254839,59 |
| н2 | 752987,72 | 254834,70 |
| н3 | 752988,41 | 254837,70 |
| н4 | 752987,78 | 254844,40 |
| н5 | 752985,54 | 254853,92 |
| н6 | 752978,41 | 254881,46 |
| н7 | 752957,24 | 254876,29 |
| н8 | 752966,76 | 254839,59 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:59 |  |  |
| Площадь земельного участка 660 кв.м. |  |  |
| н1 | 753009,14 | 254866,69 |
| н2 | 753009,14 | 254866,69 |
| н3 | 753004,73 | 254888,04 |
| н4 | 752978,41 | 254881,46 |
| н5 | 752984,64 | 254857,38 |
| н6 | 753009,58 | 254863,54 |
| н7 | 753009,14 | 254866,69 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:63 |  |  |
| Площадь земельного участка 610 кв.м. |  |  |
| н1 | 752933,85 | 254874,60 |
| н2 | 752939,68 | 254876,20 |
| н3 | 752956,71 | 254880,59 |
| н4 | 752951,15 | 254905,31 |
| н5 | 752927,18 | 254898,76 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:76 |  |  |
| Площадь земельного участка 557 кв.м. |  |  |
| н1 | 752828,79 | 254725,18 |
| н2 | 752824,90 | 254751,28 |
| н3 | 752803,98 | 254750,79 |
| н4 | 752808,59 | 254723,18 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:77 |  |  |
| Площадь земельного участка 660 кв.м. |  |  |
| н1 | 752828,79 | 254725,18 |
| н2 | 752838,80 | 254726,46 |
| н3 | 752845,33 | 254730,17 |
| н4 | 752849,81 | 254736,40 |
| н5 | 752852,87 | 254743,42 |
| н6 | 752847,05 | 254759,29 |
| н7 | 752824,89 | 254751,27 |
| н8 | 752828,79 | 254725,18 |
| Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:78 |  |  |
| Площадь земельного участка 660 кв.м. |  |  |
| н1 | 752827,56 | 254786,34 |
| н2 | 752806,05 | 254779,04 |
| н3 | 752814,41 | 254755,50 |
| н4 | 752819,48 | 254756,41 |
| н5 | 752826,79 | 254758,07 |
| н6 | 752833,48 | 254760,26 |
| н7 | 752841,16 | 254762,82 |
| *Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:6 |  |  |
| Площадь земельного участка 600 кв.м. |  |  |
| н1 | 752849,58 | 254809,43 |
| н2 | 752844,16 | 254818,58 |
| н3 | 752836,55 | 254834,34 |
| н4 | 752832,26 | 254845,46 |
| н5 | 752830,76 | 254846,14 |
| н6 | 752828,06 | 254845,64 |
| н7 | 752815,29 | 254841,60 |
| н8 | 752838,69 | 254803,51 |
| *Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:12 |  |  |
| Площадь земельного участка 628 кв.м. |  |  |
| н1 | 752805,18 | 254595,79 |
| н2 | 752786,46 | 254604,24 |
| н3 | 752785,74 | 254604,57 |
| н4 | 752772,42 | 254577,44 |
| н5 | 752773,84 | 254576,47 |
| н6 | 752791,08 | 254569,41 |
| *Кадастровый номер земельного участка: 71:14:010815:80 |  |  |
| Площадь земельного участка 677 кв.м. |  |  |
| н1 | 752743,46 | 254623,22 |
| н2 | 752758,10 | 254649,83 |
| н3 | 752738,88 | 254659,38 |
| н4 | 752722,74 | 254633,15 |
| * Кадастровые номера земельных участков, подлежащих исправлению реестровой ошибки При проведении топографической съемки было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков со сведениями, содержащимися в ЕГРН. В проекте межевания территории местоположение таких участков определено в соответствии с фактическим местоположением их границ. Координаты поворотных точек земельных участков, подлежащих исправлению реестровой ошибки определены методом спутниковых геодезических измерений в соответствии с фактически сложившимся местоположением, существующим на местности пятнадцать и более лет и закрепленным с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения. |  |  |

Часть 2. Графические материалы